高青县应急管理局2024年5月份执法检查结果

| 序号 | 执法机关 | 执法类别 | 执法决定书文号 | 行政相对人名称 | 事项名称 | 主要事实 | 执法依据 | 执法结论 | 执法日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕91号 | 山东金科力新能源科技有限责任公司 | 安全生产检查 | - 1、硫酸罐未设置沉降观测点。 - 2、天然气炉现场未设置天然气危害告知牌。 - 3、腐植酸车间吊装葫芦现场未设置防止人员进入危险区域的隔离设施。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.5.6 |
| 2 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕92号 | 山东京博新能源控股发展有限公司第二百六十二加油站 | 安全生产检查 | - 1、配电室内当心触电警示标志放在可移动物体上。 - 2、安全出口警示标志被遮挡。 - 3、摩托车加油区褪色。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.5.7 |
| 3 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕96号 | 淄博凯华新材料有限公司 | 安全生产检查 | - 1、进入受限空间作业安全操作规程中氧含量数值未及时修订（18%-21%）。 - 2、软水罐区内存放杂物。 - 3、糠醛罐区V302C罐接地螺栓生锈。 - 4、糠醛罐区有积水。 - 5、乙炔瓶存放处气瓶未设置防倾倒措施。 - 6、消防泵地坑有积水。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.5.15 |
| 4 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕98号 | 淄博天恒纳米新材料科技股份有限公司 | 安全生产检查 | - 1、五车间配电箱前未铺设绝缘胶垫。 - 2、五车间分配器处平台踢脚板下端留有空隙。 - 3、五车间南门口配电箱紧急停车按钮未设置防护罩。 - 4、六车间压研机处一控制箱上盖板缺失。 - 5、六车间压研机电机接线盒螺栓不全。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.5.17 |
| 5 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕106号 | 山东飞源新材料有限公司 | 安全生产检查 | - 1、企业《承包商安全管理制度》中未明确承包商主管部门。 - 2、企业《安全责任制》中未明确工艺技术技术变更、工艺操作规程的编制、审核人员。 - 3、配电室东侧窗户防护网破损。 - 4、装置二层盐水水管道有漏点。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.05.28 |
| 6 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕94号 | 山东汇龙化工科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、消防站应急物资耐酸碱手套破损。 - 2、苯酚储罐远传液位计显示不准确。 - 3、成品储罐阀门未加设双阀、盲板。 - 4、2号邻甲酚切断阀气源阀门未加设限位标识。 - 5、成品装车台出有毒气体报警仪报警故障显示。 - 6、高压配电室二氧化碳灭火器未配备防冻手套。 - 7、高压配电室巡检记录无温、湿度记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.5.10 |
| 7 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕101号 | 山东飞源合成材料有限公司 | 安全生产检查 | 1、企业承包商管理制度中未明确承包商管理的相关部门、主管部门及职责。 2、企业苯乙烯储罐现场温度检测显示31.6℃与中控室显示不一致。 3、苯乙烯储罐顶部常开阀门应加设铅封。 4、查看《安全操作规程》导热油出口温度小于等于285℃，工艺卡片小于280℃，DCS显示32767℃，温度不一致。 5、《安全操作规程》导热油出口油压0.6-0.64Mpa，DCS显示设置为100Mpa，不一致。 6、储罐区东侧排雨阀门未关闭。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.5.20 |
| 8 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕102号 | 山东齐阳光电科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、一车间北侧碱洗喷淋塔液位计采用易碎的玻璃材质。 - 2、双锥干燥2501A压力表、温度表未标注控制上下限。 - 3、液氮储罐安全阀根部手动阀未加设铅封。 - 4、DCS：V2204甲苯中间罐H限1100mm，与操作规程115Cmm不一致。 - 5、固定动火区乙炔瓶未设置固定存放点。 - 6、动力车间西门照明线使用花线。 - 7、停用的碱洗塔、硫酸罐未进行标识。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.5.21 |
| 9 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕103号 | 山东汉申化工科技有限公司 | 安全生产检查 | - 1、企业承包商管理制度中未明确承包商主管部门及职责。 2、公司与圣晖建设承包商签订的安全协议中未明确双方工作范围和安全责任划分。 3、2-丙基庚醇罐区现场危害告知牌不清晰。 4、中控室UPS电源无充放电记录。 - 5、中控室南侧有烧水托盘，现场电源线杂乱，存在用电隐患。 6、罐区沉降观测点选在围堰内地面上，不符合相对较固定的地点。 7、固定动火区乙炔瓶存放处无防倾倒措施。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.5.22 |
| 10 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕104号 | 山东邦威医药有限责任公司 |  | 已停产 |  |  | 2024.5.27 |
| 11 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕95号 | 淄博齐风川润化工有限公司 | 安全生产检查 | 1、未建立应急值班制度。 2、烘干房西侧电缆穿墙处未进行防火封堵。 3、固定动火区配电箱进出线口未做防火封堵。 4、控制室西侧玻璃钢桥架盖板未固定。 5、混料间混料机与混料机配电箱串连接地。 6、消防泵房南侧电缆裸漏，防护破损。 7、污水处理排污口西侧机泵拆除后电缆裸漏未防护。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024．5．15 |
| 12 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | (鲁淄高)应急检记〔2024〕100号 | 淄博澳帆化工有限公司 | 安全生产检查 | - 1、企业设备设施管理制度中未体现关于设备“采购验收”的要求。 - 2、公司未对承包商（盛博安装）承包商自主培训进行检查。 - 3、公司与承包商（盛博安装）签订的安全协议中未明确应急处置、终止施工特殊条款、考核规定条款要求。 4、加成车间二层西楼梯处阀门丝杠未防护。 5、加成车间五层西侧负压表和实际值有偏差。 6、加成车间五层多块负压力表镜面模糊。 7、加成车间五层催化剂管线一跨接螺丝松动。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024．5．17 |
| 13 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕89号 | 高青海瑞加油站 | 安全生产检查 | 1、2023年、2024年应急演练计划中缺少火灾爆炸事故专项应急演练。 2、2024年安全生产费用提取不规范。 - 3、加油岛处安全警示标志褪色。 - 4、未提供2024应急预案演练照片。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期改正 | 2024.5.7 |
| 14 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕97号 | 山东扳倒井股份有限公司 | 安全生产检查 | - 1、污水池北面竖直爬梯护笼只设置3根立柱，应设置5根立柱。 - 2、配电室内未设置“安全出口”紧急疏散标识。 - 3、23年应急演练记录中演练记录手写签字、日期不详细。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.5.16 |
| 15 | 高青县应急管理局 | 行政检查 | （鲁淄高）应急检记〔2024〕99号 | 山东飞源东泰高分子材料有限公司 | 安全生产检查 | - 1、控制室南侧吸收装置石灰乳液打料泵管线法兰防喷溅护罩缺失。 - 2、低压配电室西侧排风扇临时电源线破损。 - 3、变压器防护栏杆出入口未上锁。 - 4、4号氨制冷机接地线螺栓生锈。 - 5、氟化氢铵成品仓库西侧袋装成品贴墙堆放。 - 6、氟化氢铵装置H021-09磁力泵接地线脱落。 - 7、氟化氢计量槽气动调节切断阀前气源阀门未加限位、标识。 - 8、氟化氢储罐顶部：受限空间氧含量未更新。 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 责令限期整改 | 2024.5.17 |